Dostawa, wdrożenie i integracja systemu - oprogramowania do archiwizacji obrazów i tworzenia elektronicznej dokumentacji badań echokardiograficznych oraz ginekologiczno-położniczych w formie tekstowej i graficznej

| LP | Parametr / funkcjonalność wymagania minimalne |  | Parametr bezwzględnie wymagany | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł raportów z badań położniczych i ginekologicznych, obejmujący możliwość dokumentowania następujących badań między innymi: USG na wczesnym etapie ciąży, USG w pierwszym trymestrze, obejmujące ocenę ryzyka FMF, biometria płodu, badanie dna miednicy. Ocena ryzyka w pierwszym trymestrze według Fetal Medicine Foundation (FMF), w tym informacje dotyczące ryzyka dla trisomii 13/18/21, porodu przedwczesnego i ograniczenia wzrostu płodu. Prognozowanie stanu przedrzucawkowego w 1., 2. i 3. Trymestrze według algorytmu FMF. Klasyfikacja guza jajnika według modelu IOTA LR23, modelu IOTA Simple Rules3 i modelu IOTA ADNEX3. |  | TAK |  |
| 2 | Moduł tworzenia raportów medycznych przeznaczony do dokumentowania badań echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej oraz testów echokardiografii obciążeniowej (stress echo) |  | TAK |  |
| 3 | Zintegrowana aplikacja do przetwarzania danych objętościowych 3D i 4D z systemów ultrasonograficznych dostawcy – dedykowana do ginekologii i położnictwa. Jedna licencja jednoczasowa. |  | TAK |  |
| 4 | Otwieranie i przeglądanie obrazów klinicznych w systemie, przy równoczesnym wyświetlaniu pomiarów i opisu badania na minimum 10 stacjach jednocześnie. |  | TAK |  |
| 5 | Raporty zawierające pomiary, obrazy, elementy graficzne oraz opisy badań tworzone jako wolny tekst lub złożenie predefiniowanych fragmentów tekstu, które można dodawać i edytować. |  | TAK |  |
| 6 | Moduł statystyczny umożliwiający wyszukiwanie pacjentów i badań według zadanych kryteriów, np. pomiarów, predefiniowanych opisów |  | TAK |  |
|  | a | Dostęp do badań z obrazami wg zadanych kryteriów | TAK |  |
|  | b | Narzędzie zapytań do przeszukiwania odpowiednich pól z badań | TAK |  |
|  | c | Export wyników zapytań w formacie CSV do przetwarzania końcowego za pomocą narzędzi analitycznych firm trzecich, np. Microsoft Excel | TAK |  |
|  | d | Możliwość ustawiania kryteriów wyszukiwania ilości badań wykonywanych na poszczególnych aparatach echokardiograficznych (tzw. efektywność wykorzystania urządzeń) | TAK |  |
| 7 | Wspólna baza danych z badań echokardiograficznych oraz ginekologiczno położniczych. |  | TAK |  |
| 8 | Jednoczesne przesyłanie danych (obrazów, pomiarów, opisów) do systemu z min. 20 aparatów USG wskazanych przez zamawiającego w formacie danych nieprzetworzonych lub/i standardzie DICOM |  | TAK, podać |  |
| 9 | Jednoczesna praca na min. 6 stanowiskach pozwalająca analizować dane nieprzetworzone specyficzne dla dostawcy systemu co najmniej w zakresie: (w tym konwersja 3 licencji z posiadanego oprogramowania EchoPAC SWO) |  | TAK |  |
|  | a | podstawowe pomiary echokardiograficzne w trybach 2D, MM, color doppler, PW, CW | TAK |  |
|  | b | analiza obrazów zapisanych w protokole badania obciążeniowego | TAK |  |
|  | c | analiza obrazów kolorowego dopplera tkankowego z wyświetlaniem parametrów prędkości i przemieszczenia w formie krzywych czasowych | TAK |  |
|  | d | wprowadzenie trybu M oraz anatomicznego trybu M na uprzednio nagranych pętlach w trybie 2D | TAK |  |
|  | e | dokonywanie przesunięcia linii bazowej i skali w trybie PW oraz wielobramkowość (tryb HPRF) | TAK |  |
| 10 | Jednoczesna praca na min. 6 stanowiskach pozwalająca analizować dane nieprzetworzone specyficzne dla dostawcy systemu co najmniej w zakresie: (w tym konwersja 2 licencji z posiadanego oprogramowania EchoPAC SWO) |  | TAK, podać |  |
|  | a | automatyczna frakcja wyrzutowa w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych z automatycznym rozpoznawaniem typu projekcji, oznaczaniem obrysu wsierdzia lewej komory | TAK |  |
|  | b | automatyczną analiza odkształcenia podłużnego mięśnia lewej komory (możliwość zapisania wyników dla pojedynczej projekcji lub dokonania pełnej analizy i uzyskania wykresu typu oko byka) z automatycznym rozpoznawaniem projekcji, oznaczaniem obrysów mięśnia lewej komory oraz równoczesnym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej | TAK, podać |  |
|  | c | automatyczny pomiar wymiarów lewej komory serca przy automatycznie rozpoznawanych fazach skurczu i rozkurczu w trybie B-mode w projekcji przymostkowej (PLAX) | TAK |  |
|  | d | automatyczna identyfikacja najczęściej spotykanych przepływów i wymiarowaniem kluczowych parametrów na spektrum dla zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej, płucnej oraz dopplera tkankowego | TAK |  |
|  | e | moduł wyznaczający pracę (i jej efektywność) wykonywaną przez lewą komorę w ujęciu globalnym oraz segmentowym | TAK |  |
|  | f | porównawcza analiza odkształcenia podłużnego dla obrazów zapisanych w ramach badania obciążeniowego | TAK |  |
|  | g | zaawansowana analiza obrazów kolorowego dopplera tkankowego z wyświetlaniem parametrów odkształcenia, tempa odkształcenia oraz parametrów synchronii w formie krzywych czasowych | TAK |  |
|  | h | półautomatyczne wyznaczanie grubości kompleksu intima media | TAK |  |
|  | i | analiza ilościowa lewej komory w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych z uzyskaniem parametrów odcinkowych prędkości, przemieszczenia oraz odkształcenia i tempa odkształcenia podłużnego, okrężnego oraz radialnego | TAK |  |
|  | j | analiza odkształcenia podłużnego dla lewego przedsionka na bazie dwóch projekcji koniuszkowych z wyznaczaniem parametrów objętościowych i frakcji opróżniania lewego przedsionka | TAK |  |
|  | k | analiza odkształcenia podłużnego dla prawej komory z wyznaczaniem parametru odkształcenia dla wolnej ściany prawej komory oraz TAPSE | TAK |  |
| 11 | Jednoczesna praca na min. 6 stanowiskach pozwalająca analizować dane nieprzetworzone specyficzne dla dostawcy systemu z obrazów 4D co najmniej w zakresie: (w tym konwersja 3 licencji z posiadanego oprogramowania EchoPAC SWO) |  | TAK, podać |  |
|  | a | fotorealistyczny algorytm wyświetlania obrazu 4D (na żywo i z odtworzenia) na monitorze 2D korzystający z technik cieniowania, odbicia i rozproszenia światła w połączeniu z techniką renderingu głębokości; narzędziem są wirtualne źródła światła (jedno lub dwa jednocześnie), które można elastycznie pozycjonować w objętościowym zbiorze danych | TAK |  |
|  | b | funkcja zaawansowanej prezentacji obrazu 4D z doplerem kolorowym na monitorze 2D korzystająca z technik cieniowania i odbicia światła, dając efekt transparentności objętości przepływu przy zachowaniu klarownych jego krawędzi | TAK |  |
|  | c | narzędzie do wyświetlania obrazów 4D i 4D Color w formie płaszczyzn w układzie kartezjańskim z możliwością wymiarowania | TAK |  |
|  | d | narzędzia do wyświetlania danych 4D Color z zastosowaniem filtra górnoprzepustowego oraz ograniczenia widoku do przepływu tylko w jednym kierunku | TAK |  |
|  | e | funkcja umieszczania markerów anatomicznych na obrazach objętościowych w celu bardziej efektywnej komunikacji z kardiologami interwencyjnymi | TAK |  |
|  | f | analiza ilościowa lewej komory zwracająca parametry objętości, frakcji wyrzutowej, oceny sferyczności, masy oraz odkształcenia: podłużnego, okrężnego, powierzchniowego, radialnego, rotacji, twist i torsion | TAK |  |
|  | g | półautomatyczna funkcja segmentacji i pomiaru pierścienia aortalnego oraz drogi ujścia lewej komory w oparciu o dane objętościowe z badania TEE | TAK |  |
|  | h | analiza ilościowa zastawki mitralnej (na obrazach TTE oraz TEE) z wyświetlaniem objętościowego modelu zastawki | TAK |  |
|  | i | półautomatyczne narzędzie do tworzenia modelu oraz ilościowej analizy prawej komory w oparciu o projekcje 4D TTE | TAK |  |
|  | k | analiza ilościowa lewego przedsionka z wyświetlaniem objętościowego modelu przedsionka i parametrami odkształcenia podłużnego oraz okrężnego | TAK |  |
|  | l | półautomatyczne narzędzie do tworzenia modelu oraz ilościowej analizy zastawki trójdzielnej w oparciu o projekcje 4D TTE | TAK |  |
|  | m | funkcja nałożenia obrazu 4D TEE oraz wczytanego obrazu CT (w formacie DICOM, ze skanera dowolnego producenta), pozwalająca na symultaniczną nawigację w przekrojach obu modalności. Pomaga odnieść uzyskane projekcje do ustawień fluoroskopii w celu ustawienia pożądanego przekroju w trakcie zabiegów strukturalnych | TAK |  |
| 12 | Zdalne korekty lub dostosowania formularzy (raporty skrócone, listę użytkowników, listy rozwijane itd.) |  | TAK |  |
| 13 | Zapis wyniku badania do pliku PDF |  | TAK |  |
| 14 | Export obrazów oraz pętli obrazowych do JPG/MP4 lub DICOM na nośniki zewnętrzne (np. USB) |  | TAK |  |
| 15 | Zdalne wsparcie serwisu producenta oferowanego systemu |  | TAK, podać |  |
| 16 | Aktualizacja dostarczonego oprogramowania systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznych do najnowszej wersji w okresie 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego |  | TAK |  |
| 17 | Integracja z Systemem HIS zamawiającego za pośrednictwem systemu DagoStore |  | TAK |  |
|  | a | Otrzymywanie danych pacjentów ADT i zleceń ORM z systemu Dagostore oraz przesyłanie tych zleceń do aparatów jako lista robocza (worklist) z uwzględnieniem wielu (przynajmniej 10) oddziałów lub pracowni. | TAK |  |
|  | b | Funkcja odczytu listy zgłoszonych zleceń na stacjach roboczych z możliwością filtracji wg miejsca wykonywania badania | TAK |  |
|  | c | Export danych opisowych do systemu HIS za pośrednictwem systemu Dagostore. | TAK |  |
|  | d | Wygenerowanie zlecenia badania w HIS powoduje utworzenie badania w systemie, a następnie na liście roboczej aparatu USG. | TAK |  |
|  | e | Po wykonaniu badania, jest ono opisywane w systemie IT, a następnie wynik przesyłany do HIS za pośrednictwem systemu DagoStore. | TAK |  |
|  | f | System umożliwia wybranie osoby wykonującej badanie oraz osoby opisującej badanie wraz z zapisaniem tych danych w raporcie | TAK |  |
|  | g | Możliwość korekty błędnie przypisanego do pacjenta badania w systemie IT | TAK |  |
| 18 | Archiwizacja danych obrazowych w szpitalnym systemie PACS DagoStore. PACS jest traktowany jako archiwum długoterminowe. |  | TAK |  |
| 19 | Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami poprzez integrację z usługą katalogową obsługującą LDAP |  | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na Pendrive. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 21 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 22 | Producent, kraj pochodzenia systemu – podać. |  | TAK, podać |  |
| 23 | Model /typ systemu – podać. |  | TAK, podać |  |
| 24 | Rok produkcji: nie starszy niż 2025 |  | TAK, podać |  |
| 25 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  |  |  |
| 26 | Okres gwarancji: minimum 60 miesiący. |  | TAK, podać |  |
| 27 | Dystrybucja i instalacja przedmiotu zamówienia, szkolenie w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowane przez podmiot z siedzibą na terenie Polski, autoryzowany przez producenta przedmiotu zamówienia. Podać nazwę i siedzibę serwisu. |  | TAK, podać |  |
| 28 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi systemu IT |  | TAK |  |
| 29 | Szkolenie personelu technicznego (informatycy) z obsługi i bieżącego zarządzania systemem |  | TAK |  |