Automatyczna drukarka szkiełkowa – szt. 1.

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji urządzenia 2024 lub nowszy | TAK |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane Urządzenie seryjne bez dodatkowych modyfikacji. | TAK |  |  |
| 3. | Termontransferowa drukarka do szkiełek mikroskopowych – szt 1 | TAK |  |  |
| 3.1 | Technologia druku – termontransfer | TAK |  |  |
| 3.2 | Wydajność taśmy termotransferowej – min. 5000 szkiełek | TAK |  |  |
| 3.3 | Rozdzielczość druku – min. 300 dpi | TAK |  |  |
| 3.4 | Nadruk odporny na odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych - ksylen, aceton, alkohol | TAK |  |  |
| 3.5 | Prędkość druku nie grosza niż – 20 szkiełek na minutę (3 s – jedno szkiełko) | TAK |  |  |
| 3.6 | Całkowita pojemność podajnika na szkiełka - 200 szt. (2 podajniki na szkiełka umożliwiające załadowanie do urządzenia równolegle 2 różnych rodzajów szkiełek – szkiełka zwykłe + adhezyjne lub 2 różne kolory szkiełek) | TAK |  |  |
| 3.7 | Podajniki na szkiełka umiejscowione wewnątrz urządzenia | TAK |  |  |
| 3.8 | Gniazda montażowe na podajniki na szkiełka wyposażone w uchylną tylną klapkę umożliwiające wysunięcie całego podajnika do tyłu urządzenia (bez unoszenia podajnika do góry) ułatwiające szybkie usunięcie zacięcia szkiełka podstawowego. | TAK – 5pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 3.9 | W pełni automatyczne drukowanie szkiełek z dowolnie wybranego podajnika | TAK |  |  |
| 3.10 | Otwierany panel urządzenia bez użycia specjalnych narzędzi umożliwiający łatwy dostęp do mechanizmu transportu szkiełek - od podajnika do gniazda wysuwu | TAK |  |  |
| 3.11 | Transfer oraz nadruk szkiełek w mechanizmie transportu w pozycji poziomej | TAK |  |  |
| 3.12 | Możliwość całkowitego wysunięcia zespołu transportowego szkiełek z urządzenia (bez konieczności użycia narzędzi) w celu jego czyszczenia i konserwacji | TAK – 20pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 3.13 | Funkcja druku na standardowych szkiełkach z emaliowanym polem do opisu. (Szkiełka bez specjalnego pigmentu) | TAK |  |  |
| 3.14 | W pełni edytowalne pole wydruku (możliwość drukowania kodów 2D typu Datamatrix, znaków graficznych, logo użytkownika i tekstu) | TAK |  |  |
| 3.15 | Urządzenie z dotykowym kolorowym wyświetlaczem z wbudowanym oprogramowaniem do kontroli pracy drukarki. | TAK |  |  |
| 3.16 | Dotykowy przycisk włączania urządzenia z przodu urządzenia | TAK |  |  |
| 3.17 | Ekran dotykowy wyświetlający aktualnie drukowane dane, status pracy urządzenia, wskaźnik zużycia taśmy oraz zapewniający dostęp do menu ustawień | TAK |  |  |
| 3.18 | Ponadto dodatkowy ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi: -zmiana trybu wysuwania szkiełek (pojedynczy, ciągły, ładowany od frontu etykietą od przodu / od tyłu) -ponownie wydruku ostatniego szkiełka -status zapełnienia podajników na szkiełka podstawowe -przycisk start/stop | TAK – 5pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 3.19 | Dodatkowy dedykowany podajnik szkiełek umożliwiający zadruk pojedynczych szkiełek z nałożonym materiałem | TAK |  |  |
| 3.20 | Montaż dodatkowego podajnika na pojedyncze szkiełko z przodu urządzenia | TAK |  |  |
| 3.21 | Możliwość załadunku pojedynczego szkiełka do drukarki w dwóch pozycjach: - polem do opisu w kierunku drukarki w przypadku nadruku na szkiełku z naniesionym materiałem tkankowym dla bezpieczeństwa badanego skrawka - polem do opisu na zewnątrz w przypadku konieczności nadruku dodatkowego pojedynczego szkiełka bez naniesionego materiału tkankowego | TAK – 5pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 3.22 | Podajniki oraz magazynki na szkiełka wykonane z metalu. | TAK |  |  |
| 3.23 | Dedykowany slot na pincetę wewnątrz urządzenia. Fabryczna pinceta w zestawie. | TAK – 5pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 3.24 | Magazynek na wydrukowane szkiełka o pojemności min. 20 szkiełek. | TAK |  |  |
| 3.25 | Wbudowany czytnik kodów - nisko położony | TAK |  |  |
| 3.26 | Możliwość niezależnego zainstalowania sterownika drukarki oraz sterowników czytnika kodów. (praca niezależna) | TAK |  |  |
| 3.27 | W zestawie oprogramowanie do obsługi drukarki zapewniające minimum: - wydruk etykiet na oferowanym urządzeniu - dostępną dla użytkownika możliwość edycji wyglądu etykiety (zmiana rozmieszczenia, wielkości, położenia kodu 2D oraz tekstów) - zabezpieczenie hasłem opcji konfiguracji szablonów i parametrów drukowania w celu ochrony przed przypadkową zmianą - możliwość wyboru podajnika z którego mają być drukowane szkiełka - automatyczne zapisywanie wydrukowanych szkiełek w rejestrze/logu w celu kontroli wydrukowanych numerów - automatyczne drukowanie etykiety szkiełka po zeskanowaniu kodu z kasety | TAK |  |  |
| 3.28 | Konieczność integracji z laboratoryjnym systemem informatycznym Zakładu Patomorfologii Klinicznej – PatARCH firmy MedLAN | TAK |  |  |
| 4 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w Polsce | Tak |  |  |
| 5 | Szkolenie personelu z obsługi urządzeń | Tak |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi (w tym czyszczenia/dezynfekcji) w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej dostarczana na etapie dostawy urządzenia | Tak |  |  |
| 7 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |  |
| 8 | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach, instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |
| 9 | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego | Tak |  |  |
| 10 | Gwarancja min. 36 miesiące | Tak |  |  |