Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych, oprogramowania i usług wsparcia technicznego w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego.

Zamawiający posiada infrastrukturę opartą na przełącznikach HPE oraz wirtualnym kontrolerze sieci bezprzewodowej Aruba Mobility Controller Virtual Appliance (MC-VA-50), licencjonowanym na podstawie produktu JY899AAE. Oferowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym środowiskiem, gwarantując bezproblemową integrację i rozszerzenie jego funkcjonalności.

Przełącznik sieciowy dostępowy - 4 szt.  Model referencyjny : 5140-48G-4SFP+ HI PoE Switch – R9L64A

- Minimum 48 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T wspierające standard 802.3at (PoE+)

- Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP).

- Przepustowość:  minimum 336 Gbps

- Wydajność: minimum 180 Mp/s

- Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 47 cm

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji

- Budżet mocy dla PoE minimum 1440W

- Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia.

- Przełącznik wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne moduły wentylatorów)

- Obsługa ramek Jumbo

- Możliwość łączenia urządzeń w stosy (minimum 9 urządzeń w stosie, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie) z wykorzystaniem portów 10Gb/s

- Routing IPv4 – minimum: statyczny (min. RIP, OSPF)

- Routing IPv6 – minimum: statyczny , (min. RIPng, OSPFv3)

- Minimum 32 interfejsy IP VLAN

- Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN

- Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom

- Wsparcie dla funcji DHCP server, DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Snooping (wszystkie dla IPv4 i IPv6)

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

- Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p

- Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP

- Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ogranicznia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s

- Funkcja mirroringu portów lokalnego i zdalnego: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników

- LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED

- Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC

- TACACS+ i RADIUS Network Login

- RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https

- Syslog

- NTP

- Obsługa protokołów 802.3ah oraz 802.1ag

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

- Wsparcie dla Private VLAN ( protected port / private port / isolated port, private edge port, isolated VLAN) lub równoważnego

- Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP -  Device Link Detection Protocol

- Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych

- Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C

Moduł SFP+ - 8 szt.

  - Opis: Moduł nadawczo-odbiorczy SFP+ pracujący z prędkością 10G, typu Bi-Directional (BiDi) do transmisji po jednym włóknie światłowodowym jednomodowym, o zasięgu minimum 10 km, ze złączem LC.

  - Model referencyjny: HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Uplink Transceiver (JL737A)

Bezprzewodowe punkty dostępowe - 50 szt.

- Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz a/n/ac wave 2/ax, oraz 2.4GHz b/g/n/ax.

- Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej

- Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera:

  - Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową i protokół https

  - Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia z poziomu przeglądarki

  - Przełączenie punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem może odbywać się tylko poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie może się odbywać poprzez instalację na urządzeniu, nowej wersji oprogramowania.

- Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną sieć LAN w warstwie 2:

  - System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako elementu zarządzającego

  - W przypadku awarii punktu zarządzającego kolejny punkt dostępowy w sieci musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny

  - Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe

  - Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe, aby wszystkie punkty miały tą samą jego wersję

  - Tworzenie klastra do 126 urządzeń

- Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP

- W system operacyjny musi być wbudowana pełnostanowa zapora sieciowa

- W system musi być wbudowany serwer DHCP

- W system musi być wbudowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP bezpośrednio na urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów

- Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach:

  - EAP-TLS

  - PEAP-MSCHAPv2

  - PEAP-GTC

  - TTLS-MSCHAPv2

- Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP

- Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID

- Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN

- Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, przynajmniej poprzez:

  - Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń/oprogramowania

  - Zewnętrzny portal WWW

- Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją NAT

- Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne

- Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:

  - Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

  - Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu

  - Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

  - Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

  - Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz

  - Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g)

  - Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h

  - Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane

- Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE

- Punkt dostępowy musi mieć wbudowany moduł Bluetooth Low Energy (BLE5.0) (co najmniej 7dBm) wykorzystywany w systemie nawigacji wewnątrzbudynkowej

- Punkt dostępowy musi mieć wbudowany moduł Zigbee (802.15.4) (co najmniej 6dBm)

- Obsługa roamingu klientów w warstwie 2

- Obsługa monitoringu przez SNMP

- Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG

- W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

- W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

- Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie:

  - Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością

  - Wykorzystanie pasma

  - Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących

  - Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia

  - Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia

  - Szum tła dla każdego radia

  - Wyświetlanie logów systemowych

- Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej 2 wbudowane anteny pracujące w trybie 2x2 MIMO, z parametrami co najmniej: 4.3 dBi dla 2,4GHz, 5.5 dBi dla 5 GHz

- Obsługa standardów 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 1 Wave, 802.11ac 2 Wave, 802.11ax

- Praca w trybie SU MIMO 2X2:2 dla 5GHz

- Specyfikacja radia 802.11a/n/ac/ax:

  - Obsługiwana technologia OFDM oraz OFDMA

  - Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

  - Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość zmiany co 0.5dbm

  - Prędkości transmisji:

    - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a,

    - MCS0-MCS23 (6,5Mbps do 450Mbps) dla 802.11n

    - MCS0-MCS9, NSS = 1-4 (6.5 Mbps do 1733 Mbps) dla 802.11ac

    - MCS0 do MCS11, NSS = 1-2 (3.6 Mbps do 574 Mbps) dla 802.11ax (2,4GHz)

    - MCS0 do MCS11, NSS = 1-4 (3.6 Mbps do 4803 Mbps) dla 802.11ax (5GHz)

  - Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n

  - Obsługa VHT – kanały 20/40/80/160MHz dla 802.11ac

  - Obsługa HE – kanały 20/40/80/160MHz dla 802.11ax

  - Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz

  - Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac

  - Wsparcie dla:

    - MRC (Maximal ratio combining)

    - CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity)

    - STBC (Space-time block coding)

    - LDPC (Low-density parity check)

    - Technologia TxBF

- Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax:

  - Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM, OFDMA

  - Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

  - Moc transmisji konfigurowalna przez administratora

- Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej:

  - 1 interfejs 100/1000BaseT

    - z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX

    - z funkcją PoE/PoE+

    - ze wsparciem dla standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)

  - interfejs konsoli RS-232 (RJ-45) lub USB

  - interfejs USB 2.0 (Typ-A, niezależny od portu konsoli)

  - przycisk przywracający konfigurację fabryczną

  - slot zabezpieczający Keningston

- Parametry pracy urządzenia:

  - Temperatura otoczenia (zakres minimalny): 0-50 º C

  - Wilgotność (zakres minimalny): 5% - 92%

  - Obsługiwane standardy:

• Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u

• Power-over-Ethernet IEEE 802.3af

• Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

  - Znak CE

  - EN 60601-1-1, EN60601-1-2

- Punkt dostępowy zasilony przy użyciu zgodnym ze standardem 802.3at PoE oraz przy pomocy lokalnego zasilacza DC (zasilacz nie musi być dołączony)

- Urządzenie musi posiadać certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardów 802.11/a/b/g/n/ac

- Wszystkie dostępne na urządzeniu funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.

- Urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem Aruba MC-VA-50. Wersja "Rest of World" (RW).

  - Model referencyjny: HPE Aruba Networking AP-505 (RW) 10-pack Campus Access Point (S3J27A) x 5 szt.

Licencja na punkty dostępowe - 50 szt.

  - Opis: Licencja na kontroler sieci bezprzewodowej, rozszerzająca jego pojemność o jeden punkt dostępowy. Wymagane jest dostarczenie 50 sztuk licencji w formie elektronicznej (E-LTU).

  - Model referencyjny: HPE Aruba Networking LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW472AAE)

  - Wsparcie techniczne: Wymagane 5-letnie wsparcie techniczne producenta na oprogramowanie dla dostarczonych licencji.

  - Model referencyjny wsparcia: Aruba 5Y FC SW Cntrl per AP Cpty E-L SVC (H2YV0E)

Wymagania dotyczące integracji z systemem zarządzania siecią

Wymagane jest, aby wszystkie dostarczone przełączniki były w pełni obsługiwane przez centralny system zarządzania infrastrukturą sieciową. Wsparcie to musi umożliwiać realizację poniższych zadań z poziomu graficznego interfejsu użytkownika (GUI) platformy, bez konieczności korzystania z wiersza poleceń (CLI):

- Wykrywanie i topologia: Automatyczne wykrywanie urządzeń w sieci oraz graficzna prezentacja ich fizycznych i logicznych połączeń.

- Alarmowanie i logi: Centralne gromadzenie, przetwarzanie i prezentowanie alarmów oraz zdarzeń systemowych (syslog) generowanych przez przełączniki.

- Zarządzanie konfiguracją: Archiwizacja, przywracanie oraz porównywanie wersji plików konfiguracyjnych urządzeń.

- Aktualizacje oprogramowania: Możliwość centralnego zarządzania i dystrybucji aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) przełączników.

- Konfiguracja usług sieciowych: Dedykowane w platformie zarządzającej procesy lub narzędzia graficzne umożliwiające konfigurację sieci VLAN, list kontroli dostępu (ACL) oraz parametrów jakości usług (QoS).